INFORMAÇÕES COMPLETARES RELATIVAS À CHAMADA PÚBLICA 002/2014 - EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUSEOGRAFIA DA NOVA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Material complementar disponibilizado:

- projeto linóleo

- layout dos mapas

- planilha para apresentação de propostas

Em complemento ao memorial descritivo:

ORIENTAÇÕES GERAIS

- as chapas de cumaru podem ser de 2 cm contanto que os encaixes continuem sendo do mesmo tipo (macho-fêmea);

- piso somente com uma chapa de 20 mm ou duas chapas de 10mm;
- a arquibancada continua com o mesmo projeto.

- corredor de circulação: o desnível de 1cm na parede deverá ser acertado na massa faceando a estrutura, portanto o detalhe de serralheria continua o mesmo;

MÓDULO 1

- módulo 1 - painéis acústicos com tela expandida (tela metálica expandida galvanizada mala de 12mmx 25mm) e lã de rocha 7,5 cm/75 mm (conforme desenho);

MÓDULO 2

- telas rosco nos módulos 2 e 4 devem ser do mesmo tipo e com o custo dentro do orçamento museográfico;
- a espessura do compensado da estante de malas (módulo 2) será 15mm, conforme especificado no memorial.

MÓDULO 4

- mesas do módulo 4, estrutura em cumaru maciço e o tampo em compensado folheado em cumaru na borda e pintura na face superior em cinza médio acrílico fosco.
- telas rosco nos módulos 2 e 4 devem ser do mesmo tipo e com o custo dentro do orçamento museográfico;
- a densidade dos colchões das beliches deve considerar somente o preço, por terem uso apenas cenográfico.

MÓDULO 5

- módulo 5 -  o cálculo estrutural deverá vir da empresa a ser contratada. Posterior ao contrato poderá haver alguns ajustes de projetos para  facilitar a execução;

PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O proponente deverá considerar - além dos prazos estipulados no edital - a concomitância de seus serviços com a finalização da instalação elétrica da obra nos meses de março e abril, em cronograma a ser firmado em conjunto com a construtora encarregada do restauro do edifício-sede do Museu e a Assessoria de Obras da Secretaria de Estado da Cultura.